Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Кафедра лс и итс

Лабораторная работа №27

«Измерение коэффициента затухания на квазирегулярном участке»

Работу выполнили:

Самара 2009 год.

Цель работы: изучение теоретических основ и приобретение практических навыков измерения коэффициентов затухания на квазирегулярных участках, оценки погрешностей измерения и интерпретации результатов.

Ход выполнения работы:

- Согласно номеру бригады по таблице 1 определим номера рефлектограм, на которых  будем производить измерения. В нашем случае номер бригады 5, следовательно исследуемые рефлектограммы 6;7;2;3.

Таблица 1

| № бригады |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № первой рефлектограммы | со стороны А | 18 | 20 | 36 | 64 | 6 | 2 |
|  | со стороны Б | 19 | 21 | 37 | 65 | 7 | 3 |
| № второй рефлектограммы | со стороны А | 20 | 36 | 64 | 6 | 2 | 18 |
|  | со стороны Б | 21 | 37 | 65 | 7 | 3 | 19 |

- Загрузим рефлектограммы и выберем два квазирегулярных участка, один в начале, а другой в конце линии.

- Измерим коэффициенты затухания двумя способами аппроксимации: метод двух точек (TPA) и метод наименьших квадратов (LSA).(Измерения при метода LSA произвели 10 раз, изменяя положение на 2-5 интервалов дискретизации; данные занесли в таблицу 2).

Таблица 2

| Трасса | Участок | Сторона | 1 [дБ/км] | 2 [дБ/км] | 3 [дБ/км] | 4 [дБ/км] | 5 [дБ/км] | 6 [дБ/км] | 7 [дБ/км] | 8 [дБ/км] | 9 [дБ/км] | 10 [дБ/км] | Ср. знач. [дБ/км] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая трасса | 1 участок | Сторона А | 0,192 | 0,196 | 0,198 | 0,200 | 0,188 | 0,188 | 0,189 | 0,192 | 0,194 | 0,194 | 0,193 |
|  |  | Сторона Б | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,195 | 0,195 | 0,196 | 0,194 | 0,194 |
|  | 2 участок | Сторона А | 0,203 | 0,200 | 0,207 | 0,205 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,203 | 0,204 |
|  |  | Сторона Б | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,194 | 0,194 | 0,195 |
| Вторая трасса | 1 участок | Сторона А | 0,198 | 0,198 | 0,197 | 0,200 | 0,197 | 0,197 | 0,198 | 0,199 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
|  |  | Сторона Б | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,200 | 0,201 | 0,200 | 0,202 | 0,201 | 0,200 | 0,201 | 0,201 |
|  | 2 участок | Сторона А | 0,189 | 0,188 | 0,189 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,189 | 0,189 | 0,188 | 0,188 | 0,189 |
|  |  | Сторона Б | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,193 | 0,191 | 0,192 | 0,190 | 0,190 | 0,191 | 0,190 | 0,191 |

- Определим погрешность измерения коэффициента затухания с использованием метода LSA. Данные занесли в таблицу 3.

ΔαLSAi = αLSAi - αLSAmax

Таблица 3

| Трасса | Участок | Сторона | 1 [дБ/км] | 2 [дБ/км] | 3 [дБ/км] | 4 [дБ/км] | 5 [дБ/км] | 6 [дБ/км] | 7 [дБ/км] | 8 [дБ/км] | 9 [дБ/км] | 10 [дБ/км] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая трасса | 1 участок | Сторона А | 0,008 | 0,004 | 0,002 | 0 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,008 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Сторона Б | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,002 |
|  | 2 участок | Сторона А | 0,004 | 0,007 | 0 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Сторона Б | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| Вторая трасса | 1 участок | Сторона А | 0,008 | 0,004 | 0,002 | 0 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,008 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Сторона Б | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,002 |
|  | 2 участок | Сторона А | 0,004 | 0,007 | 0 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Сторона Б | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |

- Измеренные коэффициенты затухания и их погрешности занесем в таблицу 4.

Таблица 4

|  | Со стороны А |  |  |  |  | Со стороны Б |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | αLSA дБ/км | αTPA дБ/км | Δα дБ/км | δα % |  | αLSA дБ/км | αTPA дБ/км | Δα дБ/км | δα % |
| Первая трасса | 1 участок L=4,251 км | 0,193 | 0,189 | 0,004 | 2,1 | 1 участок L=4,294 км | 0,194 | 0,190 | 0,004 | 2,1 |
|  | 2 участок L=4,529 км | 0,204 | 0,209 | 0,005 | 2,5 | 2 участок L=4,594 км | 0,194 | 0,189 | 0,005 | 2 |
| Вторая трасса | 1 участок L=4,701 км | 0,198 | 0,198 | 0 | 0 | 1 участок L=4,443 км | 0,201 | 0,204 | 0,003 | 1,5 |
|  | 2 участок L=4,676 км | 0,188 | 0,190 | 0,002 | 1,1 | 2 участок L=4,578 км | 0,197 | 0,191 | 0,006 | 3 |

Δα = |αLSA – αTPA|		- абсолютная погрешность

Первая трасса:

ΔαА1 = |αLSA А1 – αTPA А1| = 0,193 – 0,189 = 0,004  [дБ/км]

ΔαА2 = |αLSA А2 – αTPA А2| = 0,204 – 0,209 = 0,005  [дБ/км]

ΔαБ1 = |αLSA Б1 – αTPA Б1| = 0,194 – 0,190 = 0,004  [дБ/км]

ΔαБ2 = |αLSA Б2 – αTPA Б2| = 0,194 – 0,199 = 0,005  [дБ/км]

Вторая трасса:

ΔαА1 = |αLSA А1 – αTPA А1| = 0,198 – 0,198 = 0  [дБ/км]

ΔαА2 = |αLSA А2 – αTPA А2| = 0,188 – 0,190 = 0,002  [дБ/км]

ΔαБ1 = |αLSA Б1 – αTPA Б1| = 0,201 – 0,204 = 0,003  [дБ/км]

ΔαБ2 = |αLSA Б2 – αTPA Б2| = 0,197 – 0,191 = 0,006  [дБ/км]

δα = Δα/ αLSA – относительная погрешность

Первая трасса:

δα А1 = Δα А1/ αLSA А1 = 0,004/0,193 = 0,0207 ≈ 2,1%

δα А2 = Δα А2/ αLSA А2 = 0,005/0,204 = 0,0245 ≈ 2,5%

δα Б1 = Δα Б1/ αLSA Б1 = 0,004/0,194 = 0,0206 ≈ 2,1%

δα Б2 = Δα Б2/ αLSA Б2 = 0,005/0,194 = 0,0204 ≈ 2%

Вторая трасса:

δα А1 = Δα А1/ αLSA А1 = 0/0,198 = 0 = 0%

δα А2 = Δα А2/ αLSA А2 = 0,002/0,188 = 0,0106 ≈ 1,1%

δα Б1 = Δα Б1/ αLSA Б1 = 0,003/0,201 = 0,0149 ≈ 1,5%

δα Б2 = Δα Б2/ αLSA Б2 = 0,006/0,197 = 0,0304 ≈ 3%

- Определим погрешность измерения коэффициента затухания при различных длинах квазирегулярного участка (0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 0,8; 1.0) · L для двух методов аппроксимации в случае, когда выбранный участок находится на дальнем конце. Данные занесли в таблицы 5;6;7 и 8.

Для определения погрешностей воспользуемся формулами:

ΔαLSAi = |αLSAi - αLSAср|			ΔαTPAi = |αTPAi – αTPAср|

δαLSAi = Δα/ αLSAi				δαTPAi = Δα/ αTPAi

Таблица 6

| Первая трасса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сторона А |  |  |  |  |  |  |
| L, км | αLSA, дБ/км | αTPA, дБ/км | Δ αLSA дБ/км | ΔαTPA дБ/км | δαLSA % | δαTPA % |
| 0,05 · 4,529 = 0,226 | 0,176 | 0,139 | 0,019 | 0,046 | 10,61 | 32,73 |
| 0,1 · 4,529 = 0,453 | 0,175 | 0,164 | 0,020 | 0,021 | 11,24 | 12,50 |
| 0,2 · 4,529 = 0,906 | 0,202 | 0,184 | 0,007 | 0,001 | 3,63 | 0,27 |
| 0,5 · 4,529 = 2,265 | 0,207 | 0,207 | 0,012 | 0,023 | 5,96 | 10,87 |
| 0,8 · 4,529 = 3,623 | 0,204 | 0,204 | 0,009 | 0,020 | 4,58 | 9,56 |
| 1 · 4,529 = 4,529 | 0,204 | 0,209 | 0,009 | 0,025 | 4,58 | 11,72 |

Таблица 7

| Первая трасса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сторона Б |  |  |  |  |  |  |
| L, км | αLSA, дБ/км | αTPA, дБ/км | Δ αLSA дБ/км | ΔαTPA дБ/км | δαLSA % | δαTPA % |
| 0,05 · 4,594 = 0,229 | 0,207 | 0,222 | 0,016 | 0,034 | 7,65 | 15,39 |
| 0,1 · 4,594 = 0,459 | 0,171 | 0,146 | 0,020 | 0,042 | 11,79 | 28,65 |
| 0,2 · 4,594 = 0,919 | 0,185 | 0,193 | 0,006 | 0,005 | 3,33 | 2,68 |
| 0,5 · 4,594 = 2,292 | 0,195 | 0,184 | 0,004 | 0,004 | 1,97 | 2,08 |
| 0,8 · 4,594 = 3,675 | 0,195 | 0,193 | 0,004 | 0,005 | 1,97 | 2,68 |
| 1 · 4,594 = 4,594 | 0,194 | 0,189 | 0,003 | 0,001 | 1,46 | 0,62 |

Таблица 8

| Вторая трасса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сторона А |  |  |  |  |  |  |
| L, км | αLSA, дБ/км | αTPA, дБ/км | Δ αLSA дБ/км | ΔαTPA дБ/км | δαLSA % | δαTPA % |
| 0,05 · 4,676 = 0,234 | 0,189 | 0,196 | 0,002 | 0,017 | 0,79 | 8,50 |
| 0,1 · 4,676 = 0,468 | 0,197 | 0,166 | 0,007 | 0,013 | 3,30 | 8,03 |
| 0,2 · 4,676 = 0,935 | 0,192 | 0,148 | 0,002 | 0,031 | 0,78 | 21,17 |
| 0,5 · 4,676 = 2,338 | 0,189 | 0,186 | 0,002 | 0,007 | 0,79 | 3,58 |
| 0,8 · 4,676 = 3,741 | 0,188 | 0,190 | 0,003 | 0,011 | 1,33 | 5,61 |
| 1 · 4,676 = 4,676 | 0,188 | 0,190 | 0,003 | 0,011 | 1,33 | 5,61 |

Таблица 8

| Вторая трасса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сторона Б |  |  |  |  |  |  |
| L, км | αLSA, дБ/км | αTPA, дБ/км | Δ αLSA дБ/км | ΔαTPA дБ/км | δαLSA % | δαTPA % |
| 0,05 · 4,578 = 0,229 | 0,167 | 0,190 | 0,019 | 0,004 | 11,18 | 2,28 |
| 0,1 · 4,578 = 0,458 | 0,179 | 0,213 | 0,007 | 0,019 | 3,72 | 8,76 |
| 0,2 · 4,578 = 0,916 | 0,194 | 0,200 | 0,008 | 0,006 | 4,30 | 2,83 |
| 0,5 · 4,578 = 2,289 | 0,193 | 0,187 | 0,007 | 0,007 | 3,80 | 3,92 |
| 0,8 · 4,578 = 3,662 | 0,191 | 0,185 | 0,005 | 0,009 | 2,79 | 5,05 |
| 1 · 4,578 = 4,578 | 0,190 | 0,191 | 0,004 | 0,003 | 2,28 | 1,75 |

7. Построим график зависимости относительной погрешности определения α от длины квазирегулярного участка (δα(L)). Зависимости представлены на рисунке 1;2;3 и 4.

Рисунок 1. Зависимость относительной погрешности определения α от длины квазирегулярного участка (δα(L)), первой трассы со стороны А.

Рисунок 2. Зависимость относительной погрешности определения α от длины квазирегулярного участка (δα(L)), первой трассы со стороны Б.

Рисунок 3. Зависимость относительной погрешности определения α от длины квазирегулярного участка (δα(L)), второй трассы со стороны А.

Рисунок 4. Зависимость относительной погрешности определения α от длины квазирегулярного участка (δα(L)), первой трассы со стороны Б.

Вывод: